OS 보안 설정 자동 점검 및 Agent 기반 하드닝 시스템 요구사항 정의서

2026-09-08 (전체 취약점 및 Agent 기반 구조 반영 개정본)

작성자 : 김민지, 김나윤, 안소영

한국폴리텍대학교 대전캠퍼스

1. 기준 및 작성 원칙

본 문서는 첨부된 2026 「주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드」의 Unix 서버 및 Windows 서버 항목을 기준으로 작성하였다. 프로젝트 환경은 Rocky Linux 9 /10.2, Ubuntu Linux 22/24, Windows Server 2022로 한정한다.

상세가이드의 판단 기준은 일반적인 권고사항이므로 실제 점검·조치 시 대상 서버의 버전, 설치 서비스, 기관 정책 및 운영 영향도를 함께 고려한다. 전체 항목은 시스템에 등록하되 적용 대상이 아닌 경우에는 근거와 함께 “해당없음”으로 관리한다.

본 문서에서 “OS Agent”는 AI Agent가 아니라 대상 서버에 설치되어 점검·하드닝·재점검을 로컬에서 수행하는 실행 프로그램을 의미한다. 중앙 관리 서버와 OS Agent 간 HTTPS/API 통신을 기본 실행 방식으로 적용한다.

2. 시스템 환경

| 구분 | 환경 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| Linux | Rocky Linux | 9 / 10 |
| Linux | Ubuntu Linux | 22 / 24 |
| Windows | Windows Server | 2022 |

3. 전체 보안 점검 항목

기존의 일부 선정 항목 방식에서 벗어나, 상세가이드의 Unix 서버 U-01~U-67(67개)과 Windows 서버 W-01~W-64(64개), 총 131개 점검 항목을 프로젝트 관리 범위에 포함한다.

3.1 점검 범위 요약

| 대상 | 영역 | 코드 범위 | 항목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unix | 계정 관리 | U-01~U-13 | 13 |
| Unix | 파일 및 디렉터리 관리 | U-14~U-33 | 20 |
| Unix | 서비스 관리 | U-34~U-63 | 30 |
| Unix | 패치 관리 | U-64 | 1 |
| Unix | 로그 관리 | U-65~U-67 | 3 |
| Windows | 계정 관리 | W-01~W-14 | 14 |
| Windows | 서비스 관리 | W-15~W-37 | 23 |
| Windows | 패치 관리 | W-38~W-39 | 2 |
| Windows | 로그 관리 | W-40~W-43 | 4 |
| Windows | 보안 관리 | W-44~W-64 | 21 |

3.2 Unix 서버 전체 점검 항목

| 영역 | KISA 코드 | 점검 항목 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 관리 | U-01 | root 계정 원격 접속 제한 | 상 |
| 계정 관리 | U-02 | 비밀번호 관리정책 설정 | 상 |
| 계정 관리 | U-03 | 계정 잠금 임계값 설정 | 상 |
| 계정 관리 | U-04 | 비밀번호 파일 보호 | 상 |
| 계정 관리 | U-05 | root 이외의 UID가 ‘0’ 금지 | 상 |
| 계정 관리 | U-06 | 사용자 계정 su 기능 제한 | 상 |
| 계정 관리 | U-07 | 불필요한 계정 제거 | 하 |
| 계정 관리 | U-08 | 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함 | 중 |
| 계정 관리 | U-09 | 계정이 존재하지 않는 GID 금지 | 하 |
| 계정 관리 | U-10 | 동일한 UID 금지 | 중 |
| 계정 관리 | U-11 | 사용자 Shell 점검 | 하 |
| 계정 관리 | U-12 | 세션 종료 시간 설정 | 하 |
| 계정 관리 | U-13 | 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용 | 중 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-14 | root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-15 | 파일 및 디렉터리 소유자 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-16 | /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-17 | 시스템 시작 스크립트 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-18 | /etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-19 | /etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-20 | /etc/(x)inetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-21 | /etc/(r)syslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-22 | /etc/services 파일 소유자 및 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-23 | SUID, SGID, Sticky bit 설정 파일 점검 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-24 | 사용자, 시스템 환경변수 파일 소유자 및 권한 설정 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-25 | world writable 파일 점검 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-26 | /dev에 존재하지 않는 device 파일 점검 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-27 | $HOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-28 | 접속 IP 및 포트 제한 | 상 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-29 | hosts.lpd 파일 소유자 및 권한 설정 | 하 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-30 | UMASK 설정 관리 | 중 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-31 | 홈 디렉토리 소유자 및 권한 설정 | 중 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-32 | 홈 디렉토리로 지정한 디렉토리의 존재 관리 | 중 |
| 파일 및 디렉터리 관리 | U-33 | 숨겨진 파일 및 디렉토리 검색 및 제거 | 하 |
| 서비스 관리 | U-34 | Finger 서비스 비활성화 | 상 |
| 서비스 관리 | U-35 | 공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | U-36 | r 계열 서비스 비활성화 | 상 |
| 서비스 관리 | U-37 | crontab 설정파일 권한 설정 미흡 | 상 |
| 서비스 관리 | U-38 | DoS 공격에 취약한 서비스 비활성화 | 상 |
| 서비스 관리 | U-39 | 불필요한 NFS 서비스 비활성화 | 상 |
| 서비스 관리 | U-40 | NFS 접근 통제 | 상 |
| 서비스 관리 | U-41 | 불필요한 automountd 제거 | 상 |
| 서비스 관리 | U-42 | 불필요한 RPC 서비스 비활성화 | 상 |
| 서비스 관리 | U-43 | NIS, NIS+ 점검 | 상 |
| 서비스 관리 | U-44 | tftp, talk 서비스 비활성화 | 상 |
| 서비스 관리 | U-45 | 메일 서비스 버전 점검 | 상 |
| 서비스 관리 | U-46 | 일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지 | 상 |
| 서비스 관리 | U-47 | 스팸 메일 릴레이 제한 | 상 |
| 서비스 관리 | U-48 | expn, vrfy 명령어 제한 | 중 |
| 서비스 관리 | U-49 | DNS 보안 버전 패치 | 상 |
| 서비스 관리 | U-50 | DNS Zone Transfer 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | U-51 | DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지 | 중 |
| 서비스 관리 | U-52 | Telnet 서비스 비활성화 | 중 |
| 서비스 관리 | U-53 | FTP 서비스 정보 노출 제한 | 하 |
| 서비스 관리 | U-54 | 암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화 | 중 |
| 서비스 관리 | U-55 | FTP 계정 Shell 제한 | 중 |
| 서비스 관리 | U-56 | FTP 서비스 접근 제어 설정 | 하 |
| 서비스 관리 | U-57 | Ftpusers 파일 설정 | 중 |
| 서비스 관리 | U-58 | 불필요한 SNMP 서비스 구동 점검 | 중 |
| 서비스 관리 | U-59 | 안전한 SNMP 버전 사용 | 상 |
| 서비스 관리 | U-60 | SNMP Community String 복잡성 설정 | 중 |
| 서비스 관리 | U-61 | SNMP Access Control 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | U-62 | 로그인 시 경고 메시지 설정 | 하 |
| 서비스 관리 | U-63 | sudo 명령어 접근 관리 | 중 |
| 패치 관리 | U-64 | 주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용 | 상 |
| 로그 관리 | U-65 | NTP 및 시각 동기화 설정 | 중 |
| 로그 관리 | U-66 | 정책에 따른 시스템 로깅 설정 | 중 |
| 로그 관리 | U-67 | 로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정 | 중 |

3.3 Windows 서버 전체 점검 항목

| 영역 | KISA 코드 | 점검 항목 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 관리 | W-01 | Administrator 계정 이름 변경 등 보안성 강화 | 상 |
| 계정 관리 | W-02 | Guest 계정 비활성화 | 상 |
| 계정 관리 | W-03 | 불필요한 계정 제거 | 상 |
| 계정 관리 | W-04 | 계정 잠금 임계값 설정 | 상 |
| 계정 관리 | W-05 | 해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장 해제 | 상 |
| 계정 관리 | W-06 | 관리자 그룹에 최소한의 사용자 포함 | 상 |
| 계정 관리 | W-07 | Everyone 사용 권한을 익명 사용자에게 적용 | 중 |
| 계정 관리 | W-08 | 계정 잠금 기간 설정 | 중 |
| 계정 관리 | W-09 | 비밀번호 관리정책 설정 | 상 |
| 계정 관리 | W-10 | 마지막 사용자 이름 표시 안 함 | 중 |
| 계정 관리 | W-11 | 로컬 로그온 허용 | 중 |
| 계정 관리 | W-12 | 익명 SID/이름 변환 허용 해제 | 중 |
| 계정 관리 | W-13 | 콘솔 로그온 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한 | 중 |
| 계정 관리 | W-14 | 원격터미널 접속 가능한 사용자 그룹 제한 | 중 |
| 서비스 관리 | W-15 | 사용자 개인키 사용 시 암호 입력 | 상 |
| 서비스 관리 | W-16 | 공유 권한 및 사용자 그룹 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | W-17 | 하드디스크 기본 공유 제거 | 상 |
| 서비스 관리 | W-18 | 불필요한 서비스 제거 | 상 |
| 서비스 관리 | W-19 | 불필요한 IIS 서비스 구동 점검 | 상 |
| 서비스 관리 | W-20 | NetBIOS 바인딩 서비스 구동 점검 | 상 |
| 서비스 관리 | W-21 | 암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화 | 상 |
| 서비스 관리 | W-22 | FTP 디렉토리 접근권한 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | W-23 | 공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | W-24 | FTP 접근 제어 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | W-25 | DNS Zone Transfer 설정 | 상 |
| 서비스 관리 | W-26 | RDS(Remote Data Services)제거 | 상 |
| 서비스 관리 | W-27 | 최신 Windows OS Build 버전 적용 | 상 |
| 서비스 관리 | W-28 | 터미널 서비스 암호화 수준 설정 | 중 |
| 서비스 관리 | W-29 | 불필요한 SNMP 서비스 구동 점검 | 중 |
| 서비스 관리 | W-30 | SNMP Community String 복잡성 설정 | 중 |
| 서비스 관리 | W-31 | SNMP Access control 설정 | 중 |
| 서비스 관리 | W-32 | DNS 서비스 구동 점검 | 중 |
| 서비스 관리 | W-33 | HTTP/FTP/SMTP 배너 차단 | 하 |
| 서비스 관리 | W-34 | Telnet 서비스 비활성화 | 중 |
| 서비스 관리 | W-35 | 불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이브 제거 | 중 |
| 서비스 관리 | W-36 | 원격터미널 접속 타임아웃 설정 | 중 |
| 서비스 관리 | W-37 | 예약된 작업에 의심스러운 명령이 등록되어 있는지 점검 | 중 |
| 패치 관리 | W-38 | 주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용 | 상 |
| 패치 관리 | W-39 | 백신 프로그램 업데이트 | 상 |
| 로그 관리 | W-40 | 정책에 따른 시스템 로깅 설정 | 중 |
| 로그 관리 | W-41 | NTP 및 시각 동기화 설정 | 중 |
| 로그 관리 | W-42 | 이벤트 로그 관리 설정 | 하 |
| 로그 관리 | W-43 | 이벤트 로그 파일 접근 통제 설정 | 중 |
| 보안 관리 | W-44 | 원격으로 액세스할 수 있는 레지스트리 경로 | 상 |
| 보안 관리 | W-45 | 백신 프로그램 설치 | 상 |
| 보안 관리 | W-46 | SAM 파일 접근 통제 설정 | 상 |
| 보안 관리 | W-47 | 화면보호기 설정 | 상 |
| 보안 관리 | W-48 | 로그온하지 않고 시스템 종료 허용 | 상 |
| 보안 관리 | W-49 | 원격 시스템에서 강제로 시스템 종료 | 상 |
| 보안 관리 | W-50 | 보안 감사를 로그할 수 없는 경우 즉시 시스템 종료 | 상 |
| 보안 관리 | W-51 | SAM 계정과 공유의 익명 열거 허용 안 함 | 상 |
| 보안 관리 | W-52 | Autologon 기능 제어 | 상 |
| 보안 관리 | W-53 | 이동식 미디어 포맷 및 꺼내기 허용 | 상 |
| 보안 관리 | W-54 | Dos공격 방어 레지스트리 설정 | 중 |
| 보안 관리 | W-55 | 사용자가 프린터 드라이버를 설치할 수 없게 함 | 중 |
| 보안 관리 | W-56 | SMB 세션 중단 관리 설정 | 중 |
| 보안 관리 | W-57 | 로그온 시 경고 메시지 설정 | 하 |
| 보안 관리 | W-58 | 사용자별 홈 디렉터리 권한 설정 | 중 |
| 보안 관리 | W-59 | LAN Manager 인증 수준 | 중 |
| 보안 관리 | W-60 | 보안 채널 데이터 디지털 암호화 또는 서명 | 중 |
| 보안 관리 | W-61 | 파일 및 디렉토리 보호 | 중 |
| 보안 관리 | W-62 | 시작프로그램 목록 분석 | 중 |
| 보안 관리 | W-63 | 도메인 컨트롤러-사용자의 시간 동기화 | 중 |
| 보안 관리 | W-64 | 윈도우 방화벽 설정 | 중 |

3.4 점검 및 하드닝 구현 원칙

점검 범위: 131개 전체 항목을 코드 단위로 등록하고, 대상 OS/서비스/역할에 따라 적용 여부를 판단한다.

판정 상태: 양호, 취약, 해당없음(N/A), 점검불가의 4개 상태를 사용하고 판정 근거를 함께 저장한다.

점검 증적: 현재 설정값, 확인 명령 또는 정책 경로, 점검 시각, 오류 메시지 등 재현 가능한 증적을 저장한다.

자동화 수준: 자동 판정 가능한 항목은 대상 서버의 OS Agent가 사전 정의된 점검 모듈을 로컬에서 실행하여 자동 점검하고, 업무 필요성·기관 정책 등 사람의 판단이 필요한 항목은 증적을 자동 수집한 뒤 수동 확인 대상으로 표시한다.

하드닝 수준: 자동 조치, 사용자 승인 후 조치, 수동 조치로 구분한다. OS Agent는 사전 검증된 KISA 코드별 하드닝 모듈만 실행하며, 원격접속·인증·서비스 중지·방화벽 등 운영 영향 가능 설정은 승인 없이 변경하지 않는다.

OS 차이 대응: Rocky Linux와 Ubuntu의 설정 파일·서비스명 차이, Windows Server 2022의 레지스트리·로컬 보안정책 차이를 각 OS Agent 내부의 항목별 모듈과 버전 분기 로직으로 분리한다.

Agent 통신 구조: 중앙 관리 서버는 Agent 등록·인증·Heartbeat·작업 요청·결과 수집을 담당하고, 대상 서버의 OS Agent는 CHECK·HARDEN·RECHECK·ROLLBACK과 허용된 KISA 코드 요청만 처리한다. 임의 명령 전달 API는 제공하지 않는다.

4. 기능 요구사항 정의

| ID | 요구사항명 | 상세 내용 | 우선순위 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 대상 서버·Agent 등록 | 서버명, IP, OS 유형, OS 버전, 점검 프로파일과 함께 Agent ID, Agent 버전, 등록 상태를 관리한다. | 필수 | 김민지 |
| FR-02 | Agent 연결 상태 확인 | 대상 서버의 OS Agent 등록·인증 상태와 Heartbeat/API 응답을 확인하고 마지막 통신 시각 및 연결 실패 원인을 기록한다. | 필수 | 김민지, 김나윤, 안소영 |
| FR-03 | OS·역할 정보 수집 | 대상 서버의 OS Agent가 OS 종류·버전·호스트명과 적용성 판단에 필요한 주요 서비스·역할 정보를 로컬에서 자동 수집해 중앙 서버로 전송한다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-04 | OS별 Agent 점검 실행 | 대상 OS에 따라 Unix Agent 또는 Windows Agent가 해당 KISA 코드의 점검 모듈을 실행하고 OS 버전별 분기 로직을 적용한다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-05 | KISA 전체 항목 점검 | Unix Agent는 U-01~U-67 67개, Windows Agent는 W-01~W-64 64개를 코드 단위로 점검하여 총 131개 항목을 관리한다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-06 | 적용성 판정 | 서비스 미설치, 역할 미사용, 대상 OS 비해당 등 항목 적용 여부를 판단하고 해당없음 사유를 기록한다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-07 | 결과 판정 | 각 항목을 양호·취약·해당없음·점검불가로 판정한다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-08 | 점검 증적 저장 | OS Agent가 현재값, 확인 명령/정책 경로, 점검 시각, 오류 메시지 등 판정 근거를 수집·전송하고 중앙 서버가 이를 저장한다. | 필수 | 김민지, 김나윤, 안소영 |
| FR-09 | 취약점 상세 조회 | KISA 코드, 영역, 중요도, 현재값, 판정 근거, 권고 방향 및 조치 방법을 표시한다. | 필수 | 김민지 |
| FR-10 | 점검 진행률 및 필터 | Unix/Windows, 영역, 중요도, 상태, KISA 코드 기준으로 결과를 조회하고 전체 131개 대비 진행률을 표시한다. | 중요 | 김민지 |
| FR-11 | 하드닝 분류 | 항목을 자동 조치·승인 후 조치·수동 조치로 구분하고, Agent 실행 가능 여부와 운영 영향도를 포함한 분류 근거를 관리한다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-12 | 하드닝 전 보호조치 | OS Agent가 변경 전 설정값 또는 관련 파일·정책을 백업하고, 중앙 화면에서 영향도와 복구 방법을 사용자에게 안내한다. | 필수 | 김민지, 김나윤, 안소영 |
| FR-13 | Agent 기반 자동 하드닝 | 대상 서버의 OS Agent가 사전 검증된 KISA 코드별 하드닝 모듈을 로컬에서 실행한다. Windows Agent는 필요 시 PowerShell·레지스트리·로컬 정책을 사용하고, Unix Agent는 설정파일·서비스·권한을 제어하며 임의 명령 요청은 허용하지 않는다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-14 | 승인 후 Agent 하드닝 | 원격접속, 인증, 서비스 중지, 방화벽 등 운영 영향 가능 항목은 중앙 화면에서 사용자 승인을 받은 후 OS Agent에 하드닝 요청을 전달하여 실행한다. | 필수 | 김민지, 김나윤, 안소영 |
| FR-15 | 수동 조치 안내 | 자동 변경이 부적합한 항목은 OS 담당자가 정의한 조치 절차와 확인 포인트를 제공하고 중앙 화면에서 완료 여부를 기록한다. | 중요 | 김민지, 김나윤, 안소영 |
| FR-16 | 하드닝 후 재점검 | OS Agent가 조치 후 동일 KISA 코드의 점검 모듈을 다시 실행하여 결과와 증적을 중앙 서버로 전송·갱신한다. | 필수 | 김나윤, 안소영 |
| FR-17 | 결과 이력 관리 | 점검 시각, 판정, 증적, Agent ID·버전, 조치 방식, 승인자, 조치 결과를 중앙 DB에 이력으로 저장한다. | 중요 | 김민지 |
| FR-18 | 전·후 비교 | 중앙 시스템에서 하드닝 전후의 양호·취약·해당없음 항목 변화와 Agent가 수행한 항목별 변경 내용을 비교한다. | 중요 | 김민지 |
| FR-19 | 결과 보고서 | 서버별·영역별·중요도별 점검 현황과 취약 항목, 조치 이력을 보고서 형태로 조회한다. | 중요 | 김민지 |
| FR-20 | AI 취약점 설명 | AI 기능은 저장된 KISA 코드와 점검 결과를 바탕으로 취약점 의미와 예상 위험을 이해하기 쉽게 설명하며 OS Agent의 실행 기능과 분리한다. | 중요 | 김민지, 김나윤, 안소영 |
| FR-21 | AI 조치 추천 | AI 기능은 자동·승인·수동 분류와 사전 정의된 조치 정보를 바탕으로 권장 조치를 안내하며 OS Agent에 임의 명령을 직접 전달하거나 실행하지 않는다. | 선택 | 김민지, 김나윤, 안소영 |

5. 비기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 상세 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 안전성 | 하드닝 전 영향도·변경값·복구 방법을 안내하고 사용자 확인을 받는다. | 필수 |
| NFR-02 | Agent 통신·인증정보 보호 | 중앙 관리 서버와 OS Agent 간 통신은 HTTPS/TLS를 사용하고 Agent 인증 토큰·인증서·비밀값을 화면·로그·DB에 평문으로 노출하지 않는다. | 필수 |
| NFR-03 | 오류 처리 | Agent 미등록·오프라인, 인증 실패, 권한 부족, 하드닝 실패, 정책 조회 실패 등을 항목별 오류 상태와 원인으로 기록한다. | 필수 |
| NFR-04 | 확장성 | OS, 버전, KISA 코드별 Agent 점검·하드닝 모듈을 분리하여 신규 OS 버전과 항목 변경에 대응한다. | 중요 |
| NFR-05 | AI 기능 실행 제한 | AI 기능은 OS Agent와 분리하며 임의 명령을 생성하여 Agent에 직접 전달·실행하지 않고 사전 정의된 점검·조치 정보를 설명·추천하는 범위로 제한한다. | 필수 |
| NFR-06 | 추적성 | 모든 결과는 KISA 코드, 영역, 중요도, 서버, 점검 시각, 증적, 조치 이력과 연결되어야 한다. | 필수 |
| NFR-07 | 호환성 | Rocky Linux 9.8/10.2, Ubuntu 22/24, Windows Server 2022에서 OS Agent 설치·실행과 항목별 점검·하드닝 동작 차이를 테스트한다. | 필수 |
| NFR-08 | 재실행성 | 동일 점검·하드닝 요청을 Agent가 반복 수행해도 불필요한 설정 변경이 발생하지 않도록 멱등성을 확보한다. | 중요 |
| NFR-09 | Agent 권한 및 실행 제한 | OS Agent는 CHECK·HARDEN·RECHECK·ROLLBACK과 허용된 KISA 코드 요청만 처리하고 임의 명령 실행 인터페이스를 제공하지 않는다. 가능한 범위에서 최소 권한 원칙을 적용한다. | 필수 |
| NFR-10 | Agent 상태·버전 관리 | Agent ID, 버전, 등록 상태, 마지막 Heartbeat 시각을 중앙에서 관리하고 오프라인·버전 불일치 상태를 식별할 수 있어야 한다. | 중요 |

6. 역할 분담

| 담당자 | 주요 업무 |
| --- | --- |
| 김민지 | 중앙 관리 서버 및 Agent Controller 개발, 서버·Agent 등록 API, Agent 인증·Heartbeat·작업 전달·결과 수집, DB, 131개 결과·증적·이력·전후 비교 화면, 보고서, AI 설명·추천 기능, 전체 시스템 통합 |
| 김나윤 | Windows Server 2022 구축, Windows OS Agent 개발·배포, W-01~W-64 점검·판정 모듈, PowerShell·레지스트리·로컬 보안정책 기반 하드닝, 백업·Rollback·재점검, Windows Agent 오류·예외 테스트 |
| 안소영 | Rocky Linux 9.8/10.2·Ubuntu 22/24 구축, Unix OS Agent 개발·배포, U-01~U-67 점검·판정 모듈, Shell·설정파일·서비스·권한 기반 하드닝, 백업·Rollback·재점검, OS별 호환성·멱등성 테스트 |

7. 완료 기준

Unix 67개, Windows 64개 총 131개 항목이 시스템에 등록되어 누락 없이 조회된다.

각 대상 서버에 OS Agent가 정상 등록·연결되고, 모든 항목이 양호·취약·해당없음·점검불가 중 하나로 종료되며 판정 근거가 중앙 시스템에 저장된다.

자동/승인/수동 하드닝 분류가 적용되며, OS Agent 조치 후 동일 항목 재점검과 전·후 비교가 가능하다.

Rocky Linux 9.8/10.2, Ubuntu 22/24, Windows Server 2022에서 OS Agent 설치·통신·점검·하드닝에 대한 호환성 테스트 결과가 문서화된다.